# BÀI TẬP 3 – HỆ ĐIỀU KHIỂN MỜ

Bài toán: Thiết kế và mô phỏng hệ điều khiển máy giặt bằng logic mờ

Một hệ thống máy giặt thông minh sử dụng điều khiển logic mờ (Fuzzy Logic Control – FLC) để xác định thời gian giặt T (phút) dựa trên hai biến đầu vào:

- Độ bẩn của quần áo (D): giá trị trong khoảng [0,100]

- Lượng dầu mỡ bám trên quần áo (G): giá trị trong khoảng [0,100]

Trong đó, giá trị càng lớn thì mức độ bẩn / dầu mỡ càng cao.

Yêu cầu:

1. Xác định biến và xây dựng tập mờ

- Xác định: Không gian nền của các biến D, G và T.

- Xây dựng tập mờ cho hai biến đầu vào D và G, mỗi biến gồm 3 nhãn ngôn ngữ: Ít – Vừa – Nhiều

- Mô tả rõ: Miền giá trị, Dạng hàm thuộc (tam giác hoặc hình thang), Các tham số của từng hàm thuộc

2. Xây dựng tập mờ cho biến đầu ra T

- Đề xuất miền giá trị cho thời gian giặt T: [0, 60] phút

- Xây dựng 5 tập mờ cho T với các nhãn: Rất nhanh – Nhanh – Trung bình – Lâu – Rất lâu

- Mô tả rõ: Dạng hàm thuộc, Ý nghĩa thực tế của từng mức thời gian

3. Xây dựng hệ luật mờ

- Thiết lập bảng luật mờ gồm 9 luật dạng:

IF Độ bẩn là … AND Lượng dầu mỡ là … THEN Thời gian giặt là …

- Các luật cần phản ánh hợp lý kiến thức chuyên gia trong bài toán giặt quần áo.

4. Suy diễn mờ với dữ liệu cụ thể

- Với dữ liệu đầu vào: Độ bẩn: D = 40, Lượng dầu mỡ: G = 60

- Yêu cầu:

+ Tính mức độ thuộc của D và G vào các tập mờ tương ứng

+ Với từng luật mờ, xác định hệ số kích hoạt luật:wi=min⁡(μD,μG)

+ Trình bày rõ bảng suy diễn (rule firing strength)

5. Ghép luật, giải mờ

- Ghép các luật mờ để thu được hàm thuộc tổng hợp của biến đầu ra μT(t)

- Giải mờ bằng phương pháp trọng tâm (Centroid method) để xác định thời gian giặt tối ưu T*

6. Lập trình minh họa bằng Python

- Sử dụng numpy, matplotlib

- Khuyến khích dùng scikit-fuzzy

- Yêu cầu: Vẽ các hàm thuộc của D, G và T; Thực hiện suy diễn mờ và giải mờ; In ra giá trị thời gian giặt cuối cùng

---o0o---

(Hết)