# BÀI TẬP 4 – HỆ ĐIỀU KHIỂN MỜ

# Điều khiển bơm nước bằng logic mờ

Một hệ thống điều khiển bơm nước sử dụng logic mờ để xác định thời gian bơm (t) dựa trên:
- Mức nước hiện tại trong bể dưới (x): [0–2 m³]
- Mức nước hiện tại trong bồn trên (y): [0–2 m³]
- Thời gian bơm tối đa: 30 phút

Yêu cầu:

- 1. Xây dựng tập mờ cho x và y với ba mức:
   - Bể dưới: gần cạn, vừa, đầy
   - Bồn trên: gần hết, còn nước

- 2. Xây dựng tập mờ cho thời gian bơm (t) với ba mức: ít, vừa, nhiều

- 3. Lập bảng luật mờ (6 luật) cho hệ thống điều khiển.

- 4. Cho đầu vào:
   - Bể dưới x = 1.2 m³
   - Bồn trên y = 0.5 m³
   → Tính các độ thuộc, các hệ số suy luận w_i

- 5. Ghép các luật, tổng hợp hàm mờ μ_T(t), sau đó giải mờ bằng phương pháp Center of Gravity (COG) để tính ra thời gian bơm phù hợp.

## Ghi chú

- Sinh viên được sử dụng máy tính, giấy nháp, thước và bảng giá trị hàm tam giác hoặc hình thang nếu cần.

- Bài làm cần có biểu đồ minh họa cho các hàm thành viên.

- Trình bày rõ ràng từng bước theo quy trình xử lý mờ: Fuzzification → Inference → Aggregation → Defuzzification.

---o0o---

(Hết)